Vilniaus universitetas

Matematikos ir informatikos fakultetas

Bioinformatikos antrojo kurso studentė

Dorotėja Vindžigalskytė

Data: 2025-11-11

Techninė ataskaita

Tema: AN/UYK-20 ir Intel 4040 architektūrų palyginimas

Techninėje atsakaitoje analizuojamos ir lyginamos dvi 1974 metais sukurtos kompiuterių architektūros:

- AN/UYK-20 (Sperry Univac)

- Intel 4040 (Intel Corporation)

Aptariama kompiuterio sistemos (AN/UYK-20) ir mikroprocesoriaus (Intel 4040) elementinė bazė, turima architektūra, adresų tipas, registrai, duomenų plotis, atminties išdėstymas, I/O galimybės, taikymo sritys.

Architektūrų analizė pagal pateiktus klausimus:

2. Elementinė bazė, fizinės įrangos savybės:

- AN/UYK-20 buvo naudojama magnetinės šerdies atmintis, kuri buvo non-volatile (t.y. duomenys neišnyksta išjungus energiją).

Svoris (daugiausiai) - 100 kg

Dydis (daugiausiai) – aukštis 50cm,  plotis 48cm, gylis 61cm

Energija (daugiausiai) – 1000 vatų

- Intel 4040 naudojo silicio vartų (silicon gate) technologiją pagrįstą PMOS logika. PMOS arba pMOS logika (angl. p-channel metal oxite semiconductor) yra skaitmeninių grandinių šeima, paremta p-kanalo lauko tranzistoriais (enhancement mode MOSFETs). Šis mikroprocesorius turėjo 3000 tranzistorių ir galėjo vykdyti maždaug 62000 instrukcijų per sekundę. Intel 4040 buvo vieno lusto mikroprocesorius, priskiriamas didelės Integracijos masto (LSI) grandynams.

Šaltiniai:

https://en.wikipedia.org/wiki/10_%C2%B5m_process

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_4040

https://en.wikipedia.org/wiki/PMOS_logic

https://en.wikipedia.org/wiki/AN/UYK-20

https://bitsavers.org/pdf/univac/military/an_uyk-20/PX10431C_AN_UYK-20_Technical_Description_Nov76.pdf?utm_source=chatgpt.com